Naručitelj: MUZEJ GRADA ILOKA , Šetalište o.Mladena Barbarića 5, Ilok

Objekt:      PRIZEMLJE i ANEKS DVORACA  ODESCALCHI

Predmet:    IDEJNI PROJEKT ADAPTACIJE PRIZEMLJA I ANEKSA

DVORCA ODESCALCHI za prateči i pomočni muzejski prostor

Autor:        Prof.mr.sc.Mario Beusan, d. i. a., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IDEJNI PROJEKT ADAPTACIJE                                                                            PRIZEMLJA i ANEKSA DVORCA ODESCALCHI   za prateči i pomočni muzejski prostor

U Zagrebu, kolovoz, 2016.g.                                                                      Mario  Beusan

Sadržaj

TEKSTUALNI PRILOZI:

1.   Uvodne napomene......................................................................................................list  1

2.   Prostorna organizacija i opis zahvata.........................................................................list  2-3

3.   Iskaz površina.............................................................................................................list  4

GRAFIČKI PRILOZI:

PRIZEMLJE DVORCA ODESCALCHI - POSTOJEČE STANJE:

1.    Tlocrt prizemlja  mj 1:125.........................................................................................list  1

2.     Legenda....................................................................................................................list  2

3.     Presjek  H - H   mj 1:200..........................................................................................list  3

4.     Presjek  A - A   mj 1:200..........................................................................................list  4

PRIZEMLJE DVORCA ODESCALCHI - IDEJNI PROJEKT ADAPTACIJE                                                           za prateče i pomočne prostore muzeja:

5.    Tlocrt prizemlja mj 1:200...........................................................................................list  5

6.    Legenda......................................................................................................................list .6

7.    Tlocrt prizemlja - Interijer..........................................................................................list  7

8.    Legenda......................................................................................................................list  8

9.    Legenda......................................................................................................................list  9

ANEKS DVORCA ODESCALCHI - POSTOJEČE STANJE:

10.  Tlocrt prizemlja mj 1:125...........................................................................................list  10

11.  Tlocrt podruma  mj 1:125...........................................................................................list  11

12.  Tlocrt krovišta  mj 1:125............................................................................................list  12

13.  Presjek  1 - 1  mj 1:125...............................................................................................list  13

14.  Presjek  2 - 2  mj 1:125...............................................................................................list  14

15.  Južno pročelje  mj 1:125....................................................................................... .....list  15

16.  Istočno pročelje  mj 1:125..........................................................................................list  16

17.  Sjeverno pročelje  mj 1:125........................................................................................list  17

18.  Zapadno pročelj  emj 1:125........................................................................................list  18

ANEKS DVORCA ODESCALCHI - IDEJNI PROJEKT ADAPTACIJE                                                           za prateče i pomočne prostore muzeja:

19.  Tlocrt prizemlja mj 1:125...........................................................................................list  19

20.  Tlocrt podruma mj 1:125............................................................................................list  20

21.  Legenda......................................................................................................................list   21

22.  Presjek  1 - 1  mj 1:125...............................................................................................list  22

23.  Presjek  2 - 2  mj 1:125...............................................................................................list  23

24.  Tlocrt prizemlja - Interijer  mj 1:125..........................................................................list  24

25.  Legenda......................................................................................................................list   25

1.   U v o d n e   n a p o m e n e

Za dovršenje Muzeja Grada Iloka potrebno je urediti unutrašnjost prizemlja dvorca i dvorskog aneksa za prateče i pomočne muzejske sadržaje, koji do sada nisu realizirani, a to su muzejske čuvaonice, priručna reparatorska radionica, prostor za rad muzejskog pedagoga (muzejska radionica) i prostor za povremene izložbe.

Dvorski aneks je iznutra neuređen i koristi se za privremeni smještaj muzejske građe.

U izvedbenom projektu dvorca istočni dio prizemlja je ostavljen za ugostiteljstvo s time da se dade u najam privatnom poduzetniku, koji je trebao provesti adaptaciju. Kako se nije nitko javio taj je prostor ostao nedovršen i bez funkcije.

Prije toga prizemlje je započeo adaptirati za restoran privatni vlasnik, ali je odustao, pa je prizemlje otkupljeno za muzej.

Dio istočnog krila je devastiran izvedbom bivše restoranske kuhinje, a u zapadnom dielu glavnog krila (restoranska sala) bivši vlasnik je mjenjao središnje lučne otvore protivno konzervatorskim uvjetima. Bio je dužan vratiti izvorno stanje o svome trošku, no on to nije učinio do danas.

Ovim idejnim projektom predviđeno je uređenje prizemlja u tri četvrtine glavnog krila za studijske-muzejske čuvaonice, a u četvrtoj bi bio muzejski pedagog (posebni prilaz stubama iz dvorišta), te u bivšoj kuhinji bila bi priručna muzejska reparatorska radionica. U dvije prostorija zapadnog krila dolaze čuvaonice za arheologiju.

U dvorskom aneksu se predviđa prostor za povremene izložbe, koji može funkcionirati neovisno o radnom vremenu muzeja, što je idealno.

.

Praksa je pokazala da u dvorcu nije potrebno ugostiteljstvo, pošto su tu prisutni Iloćki podrumi sa svojim uhodani m restoranom.

U dvorcu se predviđa samo prostor za osvježenje u maloj prostoriji s pristupom iz veže. On će se opremiti automatima za tople i hladne napitke te slatkiše i grickalice.

-1-

2.   P r o s t o r n a   o r g a n i z a c i j a   i  o p i s   z a h v a t a

Na sjeverni zid dvorske veže ugraditi će se ploče kneževa Iločkih. Zbog zaštite ploča i

sigurnosti za lift na dvorišni lučni otvor veže ugraditi će se metalna rešetkasta vrata, koja će se noću zaključavati. U maloj prostoriji dostupnoj iz veže biti će prostor za osvježenje (Automat-caffe bar). Vrata u veži koja vode u bivšu kuhinju koristiti će se za ulaz u priručnu muzejsku

reparatorsku radionicu u prostoru bivše kuhinje. Ona sadrži: radni prostor, priručno spremište, prijem nove građe, karantenu i ured domara.

U istočnom dijelu glavnog krila dvorca i bivšoj garderobi biti će čuvaonice za Kulturno-

povijesnu zbirku i za Etnografsku zbirku s ulazom iz dvorskog stubišta.

Prostor u zapadnom dijelu glavnog krila pregraditi će se u zoni središnjih lučnih otvora. U

lijevom dijelu s ulazom iz dvorskog stubišta biti će Galerijska zbirka, a u desnom, pristupnom stubama iz dvorišta opremiti će se prostor za muzejskog pedagoga, odnosno muzejsku likovnu radionicu. Dvije prostorije u zapadnom krilu s ulazima iz dvorišta koristiti će se za

Arheološku zbirku. Lijeva i desna prizemna arkadura koristiti će se za izlaganje dva kamena

rimska sarkofaga.

U prizemlju dvorca biti će potrebni slijedeći zahvati:

- ugradba kamenih ploča kneževa Iloćkih u veži

- izrada i montaža metalnih rešetkastih vrata u veži (prema dvorištu)

- popravak i poravnanje podne podloge u prostorijama

- izvedba podne obloge keramičkim pločicama večeg formata (svijetli krem ton – grejs)

- izrada Knauf pregrada deb.10 cm (dvostrana dvostruka obloga, za sanitarije zelene ploče)

sve prema projektu adaptacije

- izvedba instalacije i ugradba sanitarnih predmeta za dvije sanitarije

- prilagodba postoječeg elektro ormarića i elektro razvoda prema novoj situaciji i izvedba

novih izvoda za rasvjetu podžbukno prema elektro elaboratu

- dobava, ugradba i spajanje stropnih LED rasvjetnih tijela prema elektro elaboratu

- ugradba protuprovalno/protupožarnog alarmnog sustava

- dobava, ugradba i spajanje električnih radijatora sa ispuhavanjem toplog zraka

(„GLAMOX“ zastupstvo ABC interijeri)

- dobava i priključak uređaja za održavanje optimalne vlage

- popravak postoječe žbuke zidova i svodova te izrada nove na mjestima zahvata

- bojanje zidova i svodova u sniježno bijelom tonu

- dobava, izrada, postav i montaža opreme specificirane u interijerskom projektu

U dvorskom aneksu se predviđa prostor za povremene izložbe u koji se ulazi kroz  vrata na sjevernom pročelju (pristup stubama, i rampom za osobe smanjene pokretljivosti), a to omogučava ulaz u izložbu bez da se ulazi u dvorac. Uz izložbeni prostor predviđen je ured galerije, sanitarija za osoblje i depo za pohranu demontažnog podija galerije (za koncerte), stolica i visečih galerijskih panoa. U podrumu će se držati izložbeni elemenati (kubusi, ustakljeni demontažni stolovi i sl.).

-2-

U aneksu dvorca biti će potrebni slijedeći zahvati:

- demontaža postoječe dotrajale podne obloge

- popravak i poravnanje podne podloge

- izvedba podne obloge pločama večeg formata od polimramora (svijetli krem ton)

- izrada Knauf pregrada deb.10 cm (dvostrana dvostruka obloga)

sve prema projektu adaptacije

- izrada toplinske izolacije u zoni krovišta (između rogova se ulažu tvrde tervol ploče

deb.10 cm koje se zatvaraju dvostrukim Knauf pločama, a u horizontalnom dijelu stropa

dolaze ovješene limene rešetke između vezova za ulaganje tvrdih tervol ploča, te se

zatvaraju dvostrukim Knauf pločama)

- izvedba instalacije i ugradba sanitarnih predmeta i opreme sanitarije.

- prilagodba postoječeg elektro ormarića i elektro razvoda prema novoj situaciji i izvedba

novih izvoda za rasvjetu podžbukno prema elektro elaboratu

- dobava, ugradba i spajanje stropnih ovješenih šina sa spot LED reflektorima prema

elektro elaboratu

- ugradba protuprovalno/protupožarnog alarmnog sustava

- dobava, ugradba i spajanje električnih radijatora sa ispuhavanjem toplog zraka

(„GLAMOX“ zastupstvo ABC interijeri)

- dobava i priključak uređaja za održavanje optimalne vlage

- popravak postoječe žbuke zidova

- bojanje zidova i stropa u sniježno bijelom tonu

- dobava, izrada, postav i montaža opreme specificirane u interijerskom projektu

Postoječi ustroj muzejskih odjela Muzeja grada Iloka:

1. Arheološki odjel (21.748 predmeta + 24 arh.kutije)

zbirke: paleontološka, prapovijesna, antička, srednjovjekovna, turska, numizmatička

Napomena: zahvaljujuči arheološkim iskopavanjima posljednjih godina fundus

arheološkog odjela je značajno uvečan. Riječ je o večem broju iznimno vrijednih artefakata

novi fond - posebni arheološki nalazi (4.000 predmeta)

2. Kulturno-povijesni odjel (26.516 predmeta + 21 arh.kutija)

zbirke: tekstil, metal, keramika/porculan/staklo, namještaj/satovi/glazbala, oružje,

medalje/plakete/odlikovanja/oznake/značke, filatelistička zbirka, tehnička zbirka,

nacrti/planovi/diplome/priznanja, fotografija, negativi, pečatnjaci, plakati,

svete sličice, razglednice i dopisnice, čestitke, varia

3. Etnografski odjel (1.628 predmeta)

zbirke: tekstil, gospodarstvo, domaćinstvo, narodna umjetnost

4. Galerijski odjel (1.773 predmeta)

zbirke: crteži i grafike, slikarstvo, kiparstvo, Likovna kolonija Ilok, novi mediji, Ex libris

5. Odjel muzejske knjižnice (26.562 predmeta)

zbirke: knjge, periodika, katalozi, reproducirana izdanja

6. Odjel dokumentacije (10.535 predmeta)

zbirke: fototeka, fonoteka, videoteka, arhiva, hemeroteka

- 3 –

3.   I s k a z   p o v r š i n a

Dvorac – prizemlje:

1.   Automat – Caffe...............................................28,67 m2

2.   Priručna reparatorska radionica.........................64,66 m2

3.   Čuvaonice........................................................356,69 m2

4.   Muzejska likovna radionica...............................59,32 m2

................................................................................................

Prizemlje ukupno                                                    509,34 m2

Aneks:

1.   Izložbeni prostor...............................................130,17 m2

2.   Spremišta............................................................48,20 m2

3.   pomočni prostor.................................................25,07 m2

................................................................................................

Aneks ukupno                                                         203,44 m2

.................................................................................................

Sveukupno                                                              712,78 m2

-4-